SSI 信号专用模块

产品描述 ★联接各个品牌的SSI信号传感器 ★SSI信号可同时冗余设备连接PLC的SSI模块和本款仪表 ★强大的信号与电源抗干扰容错功能，更可靠安全 ★单圈10-28位可调，多圈24-29位，格雷码、纯二进制码可选 ★多圈绝对值编码器，磁致伸缩直线传感器等SSI信号 ★智能化面板设定，多种功能位移、角度（度分秒）控制应用 ★RS485或MOSBUD RTU数字通讯、4-20mA、8点开关多种输出信号 SSI信号模块/仪表技术参数 型 号; CJ系列; EJ系列; XJ系列. 安装形式; 盘装式; 35mm导轨安装; 盘装式. 工作电压; 220Vac (24Vdc可定制). 外壳材质; 塑料; 铝壳. 外形尺寸(宽高深); 96*48*110（开孔尺寸92*45）; 110×75×120; 160×80×170（开孔152×75）. 数码显示位数; 6位. 开关输出数(继电器); 2~4点; 2~4点; 4-8点. 位置信号输出; RS485（或MODBUS）&4—20mA; RS485（或MODBUS）&4—20mA; RS485（或MODBUS）&4—20mA. 零点置位; 按键设置或外部信号设置; 按键设置或外部信号设置; 按键设置或外部信号设置. 非线性设置; 可多段非线性设置或现场修正，可用于卷扬叠层、弧形闸门等设置。. SSI信号模块/仪表订货数据 型号YLM1312-; CJ; K4; L0/R0; V0. 基本型号; 安装方式; 开关点; 输出信号; 工作电压. DXM1312-; CJ=国际标准 EJ=导轨安装 XJ=盘装式; K2 = 2个开关点 K4 = 4个开关点 K8 = 8个开关点; L0 = 4-20Ma R0 = RS485 M0 = MODBUS （注：最多可选两种信号 ）; V0 = 220Vac V1 = 24Vdc. CJ系列产品图片： EJ系列产品图片： XJ系列产品图片：.